HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 · Bộ môn Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng

PHIẾU BÀI TẬP TRÊN LỚP — BUỔI 8

Học phần Kiến trúc máy tính (INT13145) · Nhóm 01 · 30/09/2026 · Phòng P.2A2425

| Họ và tên | ................................ | MSSV | ........................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp sinh hoạt | D24CQDT01-N | Nhóm | 01 |
| Ngày làm bài | 30 / 09 / 2026 | Chữ ký | ........................ |

Phiếu dùng tại lớp. Cả lớp cùng một đề. Viết lời giải vào dòng kẻ. Giảng viên chữa trên bài giảng chiếu; sinh viên giữ phiếu để ôn. Không chép đáp án từ ngân hàng đề.

# Bài TL1. Endian và bù hai

Từ 5A3Ch được ghi tại địa chỉ 1000h trên 8086.

a) Byte tại 1000h và byte tại 1001h.

b) Mẫu 8 bit 11100110, hiểu theo số bù hai, có giá trị bằng bao nhiêu? Viết bước đảo bit rồi cộng 1. Đọc không dấu của cùng mẫu bằng bao nhiêu?

# Bài TL2. CPI, thời gian và MIPS

CPU tần số 2 GHz thực hiện 4×10^6 chỉ thị. 50% chỉ thị có CPI = 1, 30% có CPI = 2, 20% có CPI = 5.

a) CPI trung bình.

b) Thời gian CPU, đơn vị ms.

c) MIPS.

# Bài TL3. Gọi tên chế độ địa chỉ

BX = 1500h, DI = 0020h. Với mỗi lệnh, ghi tên chế độ địa chỉ của toán hạng nguồn và địa chỉ offset mà lệnh dùng để đọc nhớ.

a) MOV AX, [BX]

b) MOV AX, [BX+6]

c) MOV AX, [DI+6]

d) MOV AX, [BX+DI+6]

# Bài TL4. JA và JG

AL = 80h. Thực hiện CMP AL, 1. Không có lệnh nào ghi đè AL sau CMP.

a) CF, ZF, SF, OF. Giải thích từng cờ: có mượn hay không, kết quả có bằng 0 hay không, bit dấu, và tổng có dấu có còn trong 8 bit hay không.

b) Lệnh JA NHANH có nhảy không? Lệnh JG NHANH có nhảy không? AL sau CMP còn bằng bao nhiêu?

# Bài TL5. Vết LOOP

MOV AX, 0

MOV CX, 6

LAP:

ADD AX, CX

LOOP LAP

Lập bảng từng vòng: giá trị CX mà ADD nhìn thấy, AX sau ADD, CX sau LOOP. Ghi AX và CX khi vòng dừng.

# Bài TL6. Dịch IF-ELSE có dấu

Viết hợp ngữ 8086 cho đoạn sau. So sánh có dấu. CX chỉ nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1.

if (AX > BX)

CX = 1;

else

CX = 0;