HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 · Bộ môn Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng

PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ — BUỔI 8

Hợp ngữ 8086, phần 2 · Hạn nộp: đầu buổi 9, ngày 07/10/2026

| Họ và tên | ................................ | MSSV | ........................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp sinh hoạt | D24CQDT01-N | Nhóm | 01 |
| N (hai số cuối MSSV) | N = .............. | K (chữ số tận cùng) | K = .............. |
| Ngày nộp | ...... / ...... / 2026 | Chữ ký | ........................ |

## Quy ước số liệu

N là số nguyên tạo bởi hai chữ số cuối MSSV, từ 0 đến 99. K là chữ số tận cùng, từ 0 đến 9. MSSV kết thúc bằng 27 thì N = 27 và K = 7; đó chỉ là cách đọc, không phải số của bài làm nếu MSSV khác. Mọi kết quả số phải thay bằng N và K của chính người làm, kèm phép tính.

Điền trên file này, hoặc in và viết tay rồi scan PDF. Đặt tên file: MSSV-BTVN-Buoi08. Lời giải trình bày đủ bước. Kết quả cuối không kèm bước tính không được chấm đủ.

# Bài 1. Số bù hai 8 bit (2,0 điểm)

X = −(40 + K).

a) Viết |X| ở dạng nhị phân 8 bit.

b) Mã bù 1, rồi mã bù 2 của X.

c) X ở dạng hex, đủ hai chữ số.

d) Nếu đọc đúng mẫu bit đó như số không dấu 8 bit, được bao nhiêu? Kiểm tra bằng 256 − |X|.

# Bài 2. CPI, thời gian CPU và MIPS (2,0 điểm)

CPU tần số f = 1 GHz. Số chỉ thị IC = (3 + K) × 10^6. Phân bố: 50% chỉ thị có CPI = 1, 30% có CPI = 3, 20% có CPI = (2 + K).

a) CPI trung bình. Giữ một chữ số thập phân.

b) Thời gian CPU theo ms. Chứng tỏ T (ms) = (3 + K) × CPI.

c) MIPS = f / (CPI × 10^6). Rút gọn thành 1000 / CPI và tính số.

# Bài 3. Địa chỉ vật lý 8086 (2,0 điểm)

CS = 1A00h + N × 10h. IP = 0200h + 2 × K. Phép N × 10h là nhân N với mười sáu.

a) Giá trị CS sau khi thay N, dạng hex.

b) CS dịch trái 4 bit.

c) Địa chỉ vật lý của chỉ thị mà CS:IP đang trỏ.

d) Địa chỉ vật lý đầu đoạn và địa chỉ vật lý cuối đoạn. Kích thước tối đa của một đoạn là bao nhiêu KiB?

# Bài 4. Vết lệnh LOOP (2,0 điểm)

MOV AX, 0

MOV CX, 3 + K

LAP:

ADD AX, CX

LOOP LAP

a) CX ngay trước vòng đầu, sau khi đã thay K.

b) Các số mà ADD cộng vào AX, theo đúng thứ tự. Giải thích vì sao LOOP giảm CX sau ADD.

c) AX và CX khi chương trình rời vòng. Có thể dùng tổng n(n+1)/2 với n = 3 + K, nhưng phải chỉ ra n là CX ban đầu.

d) LOOP có đọc ZF, SF, CF, OF hay không?

# Bài 5. Dịch IF-ELSE có dấu (1,0 điểm)

Viết hợp ngữ 8086, so sánh có dấu.

if (AX >= 10)

CX = AX;

else

CX = 10;

Ghi rõ lệnh nhảy đã chọn và nhánh nào chạy khi AX = 10.

# Bài 6. In xâu và ngăn xếp (1,0 điểm)

Chương trình EXE đã có DS trỏ tới đoạn dữ liệu. Khai báo và đoạn mã:

MSG DB "PTIT", 0Dh, 0Ah, "$"

a) Viết các lệnh in MSG bằng INT 21h, rồi kết thúc chương trình với mã trả về 0. Giải thích vì sao dùng LEA DX, MSG chứ không dùng MOV DX, MSG.

b) AX = 00A0h + K, BX = 00B0h + K. Thực hiện PUSH AX, PUSH BX, POP AX. AX sau cùng bằng bao nhiêu? BX có đổi không? SP tăng hay giảm, và đổi bao nhiêu byte so với trước chuỗi ba lệnh?

# Bảng điểm của giảng viên

| Hạng mục | Thang điểm | Điểm đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Bài 1. Bù hai 8 bit | 2,0 |  |  |
| Bài 2. CPI, thời gian, MIPS | 2,0 |  |  |
| Bài 3. Địa chỉ vật lý | 2,0 |  |  |
| Bài 4. Vết LOOP | 2,0 |  |  |
| Bài 5. IF-ELSE | 1,0 |  |  |
| Bài 6. INT 21h và ngăn xếp | 1,0 |  |  |
| Tổng | 10,0 |  |  |