CHƯƠNG 4: INTERNAL MEMORY

A. Lý thuyết

- Hệ thống bộ nhớ phân cấp: đặc điểm, vai trò.

- Các phương thức truy xuất bộ nhớ

- 2ROM là gì? các loại ROM.

- RAM, SRAM, DRAM là gì? Cấu tạo của SRAM và DRAM.

- Cache là gì? Vai trò và nguyên lý hoạt động.

- Kiến trúc cache

- Tổ chức/ánh xạ cache

- Đọc ghi thông tin trong cache

- Các giải thuật thay thế block trong cache

B. Bài tập

10. Tăng số lượng từ gấp 4 lần: Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit, thiết kế mô-đun nhớ

16K x 8 bit.

11. Tăng số lượng từ gấp 8 lần: Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit, thiết kế mô-đun nhớ

32K x 8 bit

12. Thiết kế kết hợp: Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit, thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit

13. Giả thiết rằng máy tính có địa chỉ bộ nhớ chính là 32-bit và đánh địa chỉ cho từng

byte nhớ. Bộ nhớ cache 128KB tổ chức theo kiểu ánh xạ liên kết tập hợp 4-line.

Cache có tất cả là 1024 Set từ S0 đến S1023..

a. Tính số bit cho các trường địa chỉ khi truy nhập cache ?

b. Xác định byte nhớ có địa chỉ 0x003D02AF được ánh xạ vào Set nào của cache ?

14. Máy tính dùng 32 bit địa chỉ để đánh địa chỉ cho bộ nhớ theo byte; bus dữ liệu để

kết nối với bộ nhớ chính là 32 bit. Hãy cho biết

a. Số byte nhớ tối đa được đánh địa chỉ ? Địa chỉ đầu và địa chỉ cuối dưới dạng Hexa

b. Hãy cho biết các byte nhớ có địa chỉ sau đây 0x0FE12C3D, 0x10ABCD06 được bố trí ở băng nhớ nào ?

15. Cho máy tính với 64Kbytes bộ nhớ chính được đánh địa chỉ theo byte, bộ nhớ cache gồm 32 lines được tổ chức ánh xạ trực tiếp, kích thước mỗi line là 8 bytes.

a. Xác định số bit của các trường địa chỉ: Tag, Line, Word

b. Chỉ ra mỗi byte nhớ của bộ nhớ chính có địa chỉ cho dưới đây được nạp vào line nào của cache:

0001 0001 0001 1011

1100 0011 0011 0100

1101 0000 1101 1101

1010 1010 1010 1010

c. Giả thiết byte nhớ có địa chỉ 0001 1010 0001 1010 được nạp vào cache, hãy chỉ ra

địa chỉ theo dạng nhị phân của những byte nhớ khác cùng được nạp với byte nhớ đó

trong cùng line.